深 圳 大 学 实 验 报 告

课程名称：计算机系统(2)

实验项目名称：Cache实验

学院：计算机与软件学院

专业：计算机与软件学院所有专业

指导教师：刘刚

报告人：姚泽棉    学号：2024150026    班级：高性能班

实验时间：2026年5月14日至6月11日

实验报告提交时间：2026年5月25日

教务处制

一、实验目的：

加强对 Cache 工作原理的理解；

体验程序中访存模式变化如何影响 Cache 命中率，并进一步影响程序性能；

学习在 x86 真实机器上通过调整程序访存模式来探测多级 Cache 结构、容量以及 TLB 的大小。

二、实验环境

X86 真实机器。

硬件平台：LENOVO 83EG，AMD Ryzen 7 7840H with Radeon 780M Graphics。

CPU 规格：8 核 16 线程，最高主频约 3.801GHz；物理内存约 16GB。

操作系统：Microsoft Windows 11 家庭中文版，64 位，版本 10.0.26200。

系统查询 Cache 信息：L1 Cache 总量 512KB，L2 Cache 总量 8192KB，L3 Cache 总量 16384KB。结合该处理器结构，可理解为每核心约 64KB L1（32KB 数据 Cache + 32KB 指令 Cache）、每核心 1MB L2、16MB 共享 L3，Cache Line 为 64B。

三、实验内容和步骤

1、分析 Cache 访存模式对系统性能的影响

原始矩阵乘法采用 i-j-k 三重循环。矩阵在 C 语言中按行优先存储，因此 a[i*size+k] 在最内层循环中连续访问，但 b[k*size+j] 按列访问，步长为 size*sizeof(float)，矩阵较大时容易频繁跨 Cache Line，局部性较差。

优化方案是将循环顺序调整为 i-k-j，并将 a[i*size+k] 暂存到局部变量 aik 中。这样 b[k*size+j] 和 c[i*size+j] 都在 j 循环中连续访问，可以提高空间局部性。

由于实验在 Windows 环境下完成，原代码中的 sys/time.h、unistd.h 和 gettimeofday() 改为 windows.h、QueryPerformanceFrequency() 和 QueryPerformanceCounter()；同时使用 scanf() 获取矩阵大小，并在程序结束前释放动态分配的内存。

优化后的矩阵乘法核心代码：

for (i = 0; i < size; i++) {

for (j = 0; j < size; j++) c[i * size + j] = 0;

}

for (i = 0; i < size; i++) {

for (k = 0; k < size; k++) {

float aik = a[i * size + k];

for (j = 0; j < size; j++) {

c[i * size + j] += aik * b[k * size + j];

}

}

}

2、编写代码测量 x86 机器上的 Cache 层次结构和容量

测量方案：申请不同大小的连续数组，按 1B、64B、4096B 等步长反复访问，统计平均每次访问时间。当工作集超过某一级 Cache 容量后，访问时间会出现上升，由此估计 Cache 层级边界。

Cache Line 测量方案：固定较大的工作集，改变访问步长。当步长小于或等于 64B 时，同一 Cache Line 内的数据可被较好利用；当步长达到或超过 64B 后，每次访问更容易落入新的 Cache Line，因此可结合访问时间变化判断 Cache Line 大小约为 64B。

3、尝试测量 TLB 大小（选做）

TLB 测量采用按页访问的思想，以 4096B 为步长访问数组，使每次访问尽量落在不同页中。随着工作集页数增加，如果超过 TLB 可覆盖范围，平均访问时间会明显上升。

四、实验结果及分析

1、分析 Cache 访存模式对系统性能的影响

表1、普通矩阵乘法与优化后矩阵乘法之间的性能对比

| 矩阵规模 N | 普通算法耗时/s | 优化算法耗时/s | 加速比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 128 | 0.007601 | 0.005045 | 1.51 |
| 256 | 0.064197 | 0.039305 | 1.63 |
| 384 | 0.221802 | 0.148442 | 1.49 |
| 512 | 0.560953 | 0.355415 | 1.58 |
| 640 | 1.100849 | 0.691897 | 1.59 |

加速比定义：加速比 = 优化前系统耗时 / 优化后系统耗时。由表1可见，优化后程序在不同矩阵规模下均有明显提升，加速比约为 1.49 到 1.63。

分析原因：原始 i-j-k 写法中，矩阵 B 在最内层循环按列访问，空间局部性差；优化后的 i-k-j 写法让 B 和 C 在最内层循环中连续访问，同时复用 a[i*size+k]，减少了 Cache Miss，因此运行时间下降。

2、测量分析 Cache 的层次结构、容量以及 L1 Cache 行数

表2、不同工作集大小下的平均访问时间，单位为 ns/access

| 工作集/KB | 顺序 1B | 步长 64B | 步长 4096B |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 2.556 | 2.443 | 2.415 |
| 8 | 2.480 | 2.516 | 2.467 |
| 16 | 2.492 | 2.505 | 2.581 |
| 32 | 2.537 | 2.563 | 2.465 |
| 64 | 2.484 | 2.638 | 3.398 |
| 128 | 2.459 | 2.563 | 3.304 |
| 256 | 2.502 | 2.626 | 3.276 |
| 512 | 2.422 | 2.680 | 2.892 |
| 1024 | 2.613 | 2.598 | 3.587 |
| 2048 | 2.421 | 2.582 | 4.392 |
| 4096 | 2.532 | 2.533 | 4.535 |
| 8192 | 2.492 | 2.598 | 5.516 |
| 16384 | 2.475 | 2.721 | 8.502 |
| 32768 | 2.448 | 3.276 | 14.571 |
| 65536 | 2.543 | 3.038 | 13.833 |

实验原理：当工作集能够放入某级 Cache 时，访问时间较低；当工作集超过该级 Cache 容量后，需要访问更低一级 Cache 或主存，平均访问时间会上升。

分析过程：顺序访问和 64B 步长访问整体较稳定，说明硬件预取对线性访问有明显帮助；4096B 步长访问更能体现容量边界。工作集从 512KB 后访问时间开始抬升，在 8192KB 到 16384KB 附近上升更明显，超过 16384KB 后访问时间显著增加。

实验结论：本机可观察到三级 Cache 结构。系统查询得到 L1=512KB、L2=8192KB、L3=16384KB，与实验中 512KB、8MB、16MB 附近出现的访问时间变化基本一致。

L1 Cache 行数：Cache Line 为 64B。按每核心 L1 Data Cache 32KB 计算，L1 Data Cache 行数 = 32KB / 64B = 512 行；若按每核心 L1 指令 Cache 和数据 Cache 合计 64KB 计算，则共有 1024 行。

3、尝试测量 TLB 有多大（选做）

按 4KB 页面步长访问时，工作集在 8192KB 之后访问时间明显增加。8192KB 对应约 2048 个 4KB 页面，16384KB 对应约 4096 个页面。由于 TLB 测量会受操作系统调度、透明大页、硬件预取和测试环境影响，本实验只能说明当页数达到数千级别时，TLB 或页表相关开销开始显著。

五、实验结论

本次实验通过矩阵乘法循环重排和不同步长访存测试，验证了 Cache 局部性对程序性能的影响。

矩阵乘法中，将 i-j-k 循环调整为 i-k-j 后，矩阵 B 和 C 的访问由跨行跳跃变为连续访问，实测加速比约为 1.5 到 1.6，说明改善空间局部性能够明显降低 Cache Miss 带来的性能损失。

Cache 容量测量结果与系统信息相符：实验机器具有三级 Cache，L1 总量约 512KB，L2 总量约 8192KB，L3 约 16384KB；Cache Line 约为 64B，每核心 L1 Data Cache 约 512 行。

TLB 选做实验表明，当按 4KB 页面跨页访问且工作集增大到数千页后，平均访问时间明显上升，说明地址转换缓存对跨页访问性能也有重要影响。

指导教师批阅意见：

成绩评定：

指导教师签字：

2026年   月   日

备注：