深 圳 大 学 实 验 报 告

课程名称：     数值计算方法

实验项目名称：数值积分——变步长求积、Romberg求积与Gauss求积的实现与精度控制

学院：    计算机与软件学院

专业：      计算机科学与技术

指导教师：    吴晓群、卯丙

报告人：姚泽棉 学号：2024150026   班级： 高性能班

实验时间：    2026/06/17

实验报告提交时间：  2026/06/22

教务部制

| 实验目的与要求： 1.掌握变步长求积、Romberg求积与Gauss求积等公式、算法及其误差估计 2.理解对应算法的优缺点及其适用范围 3.编程实现变步长求积、Romberg求积与Gauss求积等算法，并分析误差及其控制机制 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 基本原理与算法（详细阐述实验涉及数值计算方法的数学原理及其对应的算法步骤） - (1)复合梯形求积公式与变步长算法 将积分区间 [a, b] 等分为 n 个子区间，步长 h = (b−a)/n，节点 xᵢ = a + ih (i=0,1,...,n)，复合梯形公式为： Tₙ=(h/2)[f(x₀)+2∑f(xᵢ)+f(xₙ)](i=1,...,n−1) 复合梯形公式的余项为 R=−((b−a)h²/12)f''(ξ)，即误差与步长 h 的平方成正比，具有二阶收敛速度。变步长算法的基本思想是：从 n=1 开始，每次将步长减半（n→2n），分别计算Tₙ 与T₂ₙ，当¦T₂ₙ−Tₙ¦<ε时认为达到精度要求，输出T₂ₙ作为最终结果；否则继续分半迭代。该方法实现简单，但收敛速度较慢。 - (2)自适应Simpson求积算法 基本Simpson公式（三点公式）为： S(a,b)=(b−a)/6×[f(a)+4f((a+b)/2)+f(b)] Simpson公式具有四阶收敛精度，余项为R=−((b−a)⁵/2880)f⁽⁴⁾(ξ)。自适应算法的核心思想是：将区间 [a,b] 二分为 [a,c] 与 [c,b]，分别计算 Simpson值 S_left、S_right，并与整体 Simpson值 S 比较。由Richardson外推理论可知，若 ¦Sleft+Sright−S¦<15ε，则可认为左右两个子区间上的近似误差均已小于 ε/15 各自分量，此时取外推值 Sfinal=(Sleft+Sright)+(Sleft+Sright−S)/15 作为该子区间上的积分近似值（精度可提高一阶）；否则将误差限减半后递归地对左右子区间分别继续细分，直至满足精度要求。该算法能够根据被积函数的局部变化情况自动调整步长，在函数变化剧烈的区域加密节点，在函数变化平缓的区域减少计算量，是一种高效率的局部自适应方法。 - (3) Romberg求积算法（逐次分半 + Richardson外推） Romberg求积法基于复合梯形公式的余项展开式（Euler-Maclaurin公式），通过对梯形序列做Richardson外推，逐步消去低阶误差项，加速收敛。设 T(k,0) 表示步长为 (b−a)/2ᵏ的复合梯形值，外推递推公式为： T(k,j)=T(k,j−1)+[T(k,j−1)−T(k−1,j−1)]/(4ʲ−1) 其中 j = 1, 2, ..., k。当 j=1 时 T(k,1) 即为复合Simpson值；j=2 时对应Cotes值；j=3 时对应Romberg值。该递推每提高一阶 j，积分公式的代数精度提高约2阶，收敛速度呈指数级提升。 算法终止条件为¦T(k,k)−T(k−1,k−1)¦<ε。 - (4)Gauss-Legendre求积公式 Gauss型求积公式的核心思想是同时优化求积节点位置 xᵢ 和权重 wᵢ，使得求积公式对尽可能高阶的多项式都能精确成立。对于标准区间 [−1, 1] 上的 n 点Gauss-Legendre公式： ∫₋₁¹g(t)dt≈∑ᵢwᵢg(tᵢ)(i=1,...,n) 其节点 tᵢ 为 n 次Legendre多项式 Pₙ(t) 的零点，权重 wᵢ=2/[(1−tᵢ²)[P'ₙ(tᵢ)]²]。n点Gauss-Legendre公式具有 2n−1 阶代数精度，是同样节点数下精度最高的插值型求积公式。对于一般区间 [a, b] 上的积分，需先作线性变换： x=(b−a)/2×t+(b+a)/2,dx=(b−a)/2×dt 从而∫ₐᵇf(x)dx=(b−a)/2×∑ᵢwᵢf(xᵢ)。由于Gauss公式代数精度高，对于光滑函数只需很少的节点即可获得极高精度，是四种方法中计算效率最高的一种。 |  |  |
| 实验过程及内容： - 问题描述（描述需要解决的具体数值计算问题） 采用变步长梯形求积、自适应Simpson求积、 Romberg求积等算法计算下列积分，要求绝对误差控制在0.5×10^−6以内： ∫0π2cos(x)dx. 2. 实验步骤： （1）算法实现：伪代码或算法框图 分别编写复合梯形公式、变步长迭代控制、基本Simpson公式与自适应细分递归、Romberg外推表生成、Gauss-Legendre节点权重表与变换公式所对应的MATLAB函数； - 测试验证：使用简单算例验证程序正确性 先用较粗略的初始步长（n=1）计算各方法的初值，验证程序在边界情况下不出现错误，并与解析精确值 1 比对，确认实现正确； - 参数设置：设置合适的初始值、精度要求等参数 统一设定绝对误差限 tol = 0.5×10⁻⁶，积分区间 [0, π/2]，各方法的最大迭代/递归深度设为足够大的安全值（如25、50、15）以避免死循环； - 运行计算：对目标问题进行求解 对目标积分分别用四种方法求解，记录每种方法达到精度要求时的子区间数/节点数/调用次数等计算量指标； - 结果记录：记录迭代过程、最终结果和性能指标 - 记录变步长梯形法的逐次迭代历史、Romberg积分表的完整数值、Gauss-Legendre公式从1阶到7阶的误差变化，并绘制误差随计算量增长的收敛曲线图。 3. 程序设计（具体的MATLAB程序） %% ======================================================================== % 数值积分实验——变步长求积、Romberg求积与Gauss求积的实现与精度控制 % 课程：数值计算方法 % 内容：计算积分 I = ∫(0, pi/2) cos(x) dx，要求绝对误差控制在 0.5e-6 以内 % 方法：1) 变步长复合梯形求积 2) 自适应Simpson求积 % 3) Romberg求积（逐次分半 + Richardson外推） 4) Gauss-Legendre求积 % ========================================================================= clear; clc; close all; %% ---------------------- 0. 问题定义与基本参数 ---------------------- f = @(x) cos(x); % 被积函数 a = 0; % 积分下限 b = pi/2; % 积分上限 tol = 0.5e-6; % 要求的绝对误差限 I_exact = sin(b) - sin(a); % 解析精确值 = sin(pi/2)-sin(0) = 1 fprintf('========================================================\n'); fprintf(' 积分区间: [%.6f, %.6f]\n', a, b); fprintf(' 被积函数: f(x) = cos(x)\n'); fprintf(' 精确值 : I_exact = %.12f\n', I_exact); fprintf(' 误差限 : tol = %.1e\n', tol); fprintf('========================================================\n\n'); %% ---------------------- 1. 变步长复合梯形求积法 ---------------------- fprintf('---------- 方法一：变步长复合梯形求积 ----------\n'); [T_val, T_n, T_iter, T_history] = varstep_trapezoid(f, a, b, tol); T_err = abs(T_val - I_exact); fprintf('计算结果 T = %.10f\n', T_val); fprintf('最终子区间数 n = %d, 迭代次数 = %d\n', T_n, T_iter); fprintf('绝对误差 = %.4e (满足要求: %d)\n\n', T_err, T_err < tol); %% ---------------------- 2. 自适应Simpson求积法 ---------------------- fprintf('---------- 方法二：自适应Simpson求积 ----------\n'); S_callcount = 0; %#ok<NASGU> global simpson_call_count; simpson_call_count = 0; S_val = adaptive_simpson(f, a, b, tol); S_err = abs(S_val - I_exact); fprintf('计算结果 S = %.10f\n', S_val); fprintf('递归细分调用次数 = %d\n', simpson_call_count); fprintf('绝对误差 = %.4e (满足要求: %d)\n\n', S_err, S_err < tol); %% ---------------------- 3. Romberg求积法 ---------------------- fprintf('---------- 方法三：Romberg求积 ----------\n'); [R_val, R_table, R_k] = romberg_integration(f, a, b, tol); R_err = abs(R_val - I_exact); fprintf('计算结果 R = %.12f\n', R_val); fprintf('达到精度所需加细次数 k = %d (共使用 2^%d+1 = %d 个节点)\n', R_k, R_k, 2^R_k+1); fprintf('绝对误差 = %.4e (满足要求: %d)\n', R_err, R_err < tol); fprintf('Romberg积分表 T(k,j):\n'); disp(R_table); fprintf('\n'); %% ---------------------- 4. Gauss-Legendre求积法 ---------------------- fprintf('---------- 方法四：Gauss-Legendre求积 ----------\n'); fprintf(' n(节点数) 计算结果 绝对误差\n'); G_results = zeros(7,1); G_errors = zeros(7,1); for n = 1:7 G_val = gauss_legendre(f, a, b, n); G_err = abs(G_val - I_exact); G_results(n) = G_val; G_errors(n) = G_err; fprintf(' %2d %.12f %.4e\n', n, G_val, G_err); end % 取满足精度要求的最小节点数 n_needed = find(G_errors < tol, 1, 'first'); fprintf('\n达到误差限 %.1e 所需的最少Gauss节点数: n = %d\n\n', tol, n_needed); %% ---------------------- 5. 结果汇总对比 ---------------------- fprintf('========================================================\n'); fprintf(' 四种方法结果汇总对比\n'); fprintf('========================================================\n'); fprintf('%-22s %-16s %-12s %-10s\n', '方法', '计算结果', '绝对误差', '计算量(节点/调用数)'); fprintf('%-22s %-16.10f %-12.4e %-10d\n', '变步长复合梯形', T_val, T_err, T_n+1); fprintf('%-22s %-16.10f %-12.4e %-10d\n', '自适应Simpson', S_val, S_err, simpson_call_count); fprintf('%-22s %-16.10f %-12.4e %-10d\n', 'Romberg求积', R_val, R_err, 2^R_k+1); fprintf('%-22s %-16.10f %-12.4e %-10d\n', 'Gauss-Legendre', G_results(n_needed), G_errors(n_needed), n_needed); fprintf('========================================================\n\n'); %% ---------------------- 6. 收敛曲线绘图 ---------------------- figure('Name', '数值积分方法误差收敛曲线', 'Position', [100 100 900 650]); % 子图1：变步长梯形法误差随子区间数变化（对数坐标） subplot(2,2,1); n_list = T_history(:,1); err_list = abs(T_history(:,2) - I_exact); err_list(err_list==0) = eps; % 避免log(0) loglog(n_list, err_list, 'o-', 'LineWidth', 1.5, 'MarkerFaceColor', 'b'); hold on; yline(tol, 'r--', 'LineWidth', 1.2); grid on; xlabel('子区间数 n'); ylabel('绝对误差'); title('变步长复合梯形求积误差收敛曲线'); legend('¦T_n - I¦', '误差限 0.5\times10^{-6}', 'Location', 'best'); % 子图2：Romberg表对角元误差随加细次数变化 subplot(2,2,2); diag_vals = diag(R_table(1:R_k+1, 1:R_k+1)); diag_err = abs(diag_vals - I_exact); diag_err(diag_err==0) = eps; k_axis = (0:R_k)'; semilogy(k_axis, diag_err, 's-', 'LineWidth', 1.5, 'Color', [0.85 0.33 0.1], 'MarkerFaceColor', [0.85 0.33 0.1]); hold on; yline(tol, 'r--', 'LineWidth', 1.2); grid on; xlabel('加细次数 k'); ylabel('绝对误差 (对数坐标)'); title('Romberg求积误差收敛曲线（外推对角元）'); legend('¦R_{k,k} - I¦', '误差限 0.5\times10^{-6}', 'Location', 'best'); % 子图3：Gauss-Legendre误差随节点数变化 subplot(2,2,3); semilogy(1:7, max(G_errors, eps), '^-', 'LineWidth', 1.5, 'Color', [0.47 0.67 0.19], 'MarkerFaceColor', [0.47 0.67 0.19]); hold on; yline(tol, 'r--', 'LineWidth', 1.2); grid on; xlabel('Gauss节点数 n'); ylabel('绝对误差 (对数坐标)'); title('Gauss-Legendre求积误差收敛曲线'); legend('¦G_n - I¦', '误差限 0.5\times10^{-6}', 'Location', 'best'); % 子图4：三种主要方法计算量-精度对比（柱状图，对数坐标） subplot(2,2,4); methods_name = {'复合梯形', '自适应Simpson', 'Romberg', 'Gauss-Legendre'}; calc_cost = [T_n+1, simpson_call_count, 2^R_k+1, n_needed]; bar(calc_cost, 'FaceColor', [0.3 0.5 0.7]); set(gca, 'XTickLabel', methods_name); ylabel('达到精度所需计算量（节点数/调用数）'); title('达到同一精度所需计算量对比'); grid on; sgtitle('数值积分方法收敛性与精度控制对比分析', 'FontSize', 13, 'FontWeight', 'bold'); saveas(gcf, 'convergence_comparison.png'); fprintf('收敛曲线图已保存为 convergence_comparison.png\n'); %% ======================================================================== % 子函数定义 % ========================================================================= function I = composite_trapezoid(f, a, b, n) % 复合梯形公式：将[a,b]等分为n个子区间计算积分近似值 % 输入：f-被积函数句柄, a,b-积分区间, n-子区间数 % 输出：I-梯形公式计算结果 x = linspace(a, b, n+1); y = f(x); h = (b - a) / n; I = h * (0.5*y(1) + 0.5*y(end) + sum(y(2:end-1))); end function [T, n, iter, history] = varstep_trapezoid(f, a, b, tol) % 变步长复合梯形求积：每次将步长减半，直到相邻两次结果之差小于误差限 % 输入：f-被积函数, a,b-积分区间, tol-误差限 % 输出：T-最终积分近似值, n-最终子区间数, iter-迭代次数, history-每次迭代的[n,T]记录 max_iter = 25; n = 1; T_old = composite_trapezoid(f, a, b, n); history = [n, T_old]; for iter = 1:max_iter n = n * 2; T_new = composite_trapezoid(f, a, b, n); history = [history; n, T_new]; %#ok<AGROW> if abs(T_new - T_old) < tol T = T_new; return; end T_old = T_new; end T = T_old; % 达到最大迭代次数仍返回当前最优结果 end function I = simpson_basic(f, a, b) % 基本Simpson公式（三点公式） c = (a + b) / 2; I = (b - a) / 6 * (f(a) + 4*f(c) + f(b)); end function I = adaptive_simpson(f, a, b, tol) % 自适应Simpson求积入口函数：先计算整体区间的Simpson值，再递归细分 S = simpson_basic(f, a, b); I = adaptive_simpson_recursive(f, a, b, tol, S, 0); end function I = adaptive_simpson_recursive(f, a, b, tol, S, depth) % 自适应Simpson递归子函数 % 输入：f-被积函数, a,b-当前子区间, tol-当前子区间允许误差, % S-当前子区间的Simpson估计值, depth-递归深度（防止死循环） global simpson_call_count; simpson_call_count = simpson_call_count + 1; max_depth = 50; c = (a + b) / 2; Sleft = simpson_basic(f, a, c); Sright = simpson_basic(f, c, b); S2 = Sleft + Sright; if depth >= max_depth I = S2; return; end if abs(S2 - S) < 15 * tol % 满足精度要求，用Richardson外推提高一阶精度后返回 I = S2 + (S2 - S) / 15; else % 不满足要求，将误差限平分后对左右子区间递归细分 I = adaptive_simpson_recursive(f, a, c, tol/2, Sleft, depth+1) + ... adaptive_simpson_recursive(f, c, b, tol/2, Sright, depth+1); end end function [R, T, k] = romberg_integration(f, a, b, tol) % Romberg求积：基于复合梯形公式逐次分半，并用Richardson外推加速收敛 % 输入：f-被积函数, a,b-积分区间, tol-误差限 % 输出：R-最终积分结果, T-Romberg表（下三角矩阵）, k-达到精度时的加细次数 max_k = 15; T = zeros(max_k+1, max_k+1); n = 1; T(1,1) = composite_trapezoid(f, a, b, n); for k = 1:max_k n = n * 2; T(k+1,1) = composite_trapezoid(f, a, b, n); for j = 1:k % Richardson外推递推公式： T(k,j) = T(k,j-1) + [T(k,j-1)-T(k-1,j-1)]/(4^j - 1) T(k+1,j+1) = T(k+1,j) + (T(k+1,j) - T(k,j)) / (4^j - 1); end if abs(T(k+1,k+1) - T(k,k)) < tol R = T(k+1,k+1); T = T(1:k+1, 1:k+1); return; end end R = T(k+1,k+1); T = T(1:k+1, 1:k+1); end function I = gauss_legendre(f, a, b, n) % n点Gauss-Legendre求积公式 % 输入：f-被积函数, a,b-积分区间, n-Gauss节点个数(阶数) % 输出：I-积分近似值 [x, w] = gauss_legendre_nodes(n); % 标准区间[-1,1]上的节点和权重 t = 0.5*(b-a)*x + 0.5*(b+a); % 区间变换 [-1,1] -> [a,b] I = 0.5*(b-a) * sum(w .* f(t)); end function [x, w] = gauss_legendre_nodes(n) % 计算n点Gauss-Legendre求积公式在区间[-1,1]上的节点x和权重w % 采用经典方法：通过Legendre多项式的根求节点，并用标准公式求权重 % 对常用的n=1~7阶给出解析/高精度数值结果（与教材附表一致） switch n case 1 x = 0; w = 2; case 2 x = [-1; 1] / sqrt(3); w = [1; 1]; case 3 x = [-sqrt(3/5); 0; sqrt(3/5)]; w = [5/9; 8/9; 5/9]; case 4 x = [-0.8611363115940526; -0.3399810435848563; ... 0.3399810435848563; 0.8611363115940526]; w = [0.3478548451374538; 0.6521451548625461; ... 0.6521451548625461; 0.3478548451374538]; case 5 x = [-0.9061798459386640; -0.5384693101056831; 0; ... 0.5384693101056831; 0.9061798459386640]; w = [0.2369268850561891; 0.4786286704993665; 0.5688888888888889; ... 0.4786286704993665; 0.2369268850561891]; case 6 x = [-0.9324695142031521; -0.6612093864662645; -0.2386191860831969; ... 0.2386191860831969; 0.6612093864662645; 0.9324695142031521]; w = [0.1713244923791704; 0.3607615730481386; 0.4679139345726910; ... 0.4679139345726910; 0.3607615730481386; 0.1713244923791704]; case 7 x = [-0.9491079123427585; -0.7415311855993945; -0.4058451513773972; 0; ... 0.4058451513773972; 0.7415311855993945; 0.9491079123427585]; w = [0.1294849661688697; 0.2797053914892766; 0.3818300505051189; 0.4179591836734694; ... 0.3818300505051189; 0.2797053914892766; 0.1294849661688697]; otherwise error('本程序仅提供1~7阶Gauss-Legendre节点和权重，请扩展表格或使用内置函数。'); end end |
| 实验结果与分析： - 实验结果展示（采用列表形式展示计算结果，表中应包含具体计算方法、初始条件、迭代次数或计算时间、最终结果或求解精度等，并绘制误差随迭代次数增加的收敛曲线来展示算法收敛性质等） - 实验结果汇总 四种数值积分方法在误差限 tol=0.5×10⁻⁶ 下的计算结果汇总如下表所示： - 求积方法; - 计算结果; - 绝对误差; - 计算量(节点/调用数); - 满足精度. - 变步长复合梯形; - 0.9999999510; - 4.90×10⁻⁸; - 2049 (n=2048); - 满足. - 自适应Simpson; - 0.9999999994; - 5.79×10⁻¹⁰; - 11 (递归调用); - 满足. - Romberg求积; - 0.999999999998; - 1.98×10⁻¹²; - 17 (k=4); - 满足. - Gauss-Legendre; - 0.999999977197; - 2.28×10⁻⁸; - 4 (n=4); - 满足. - 变步长复合梯形求积过程记录 - 变步长梯形法从 n=1 开始逐次将步长减半，迭代过程记录如下： - 子区间数 n; - 梯形近似值 Tₙ; - 绝对误差 ¦Tₙ−1¦. - 1; - 0.7853981634; - 2.146×10⁻¹. - 2; - 0.9480594490; - 5.194×10⁻². - 4; - 0.9871158010; - 1.288×10⁻². - 8; - 0.9967851719; - 3.215×10⁻³. - 16; - 0.9991966805; - 8.033×10⁻⁴. - 32; - 0.9997991943; - 2.008×10⁻⁴. - 64; - 0.9999498001; - 5.020×10⁻⁵. - 128; - 0.9999874501; - 1.255×10⁻⁵. - 256; - 0.9999968625; - 3.137×10⁻⁶. - 512; - 0.9999992156; - 7.843×10⁻⁷. - 1024; - 0.9999998039; - 1.961×10⁻⁷. - 2048; - 0.9999999510; - 4.902×10⁻⁸. - 可以看出，每次步长减半，误差大约减小为原来的1/4，呈现典型的二阶收敛特征（误差 ∝ h²）。该方法直到 n=2048（即迭代11次）才使误差降至 4.90×10⁻⁸，满足精度要求，计算量较大。 - Romberg求积积分表 - Romberg求积通过对梯形序列做逐次Richardson外推，积分表 T(k,j) 的完整数值如下（行号 k 对应加细次数，列号 j 对应外推阶数）： - T(k,0); - T(k,1); - T(k,2); - T(k,3); - T(k,4). - 0.7853981634. - 0.9480594490; - 1.0022798775. - 0.9871158010; - 1.0001345850; - 0.9999915655. - 0.9967851719; - 1.0000082955; - 0.9999998762; - 1.0000000081. - 0.9991966805; - 1.0000005167; - 0.9999999981; - 1.0000000000; - 1.0000000000. - 由表可见，沿主对角线方向（T(0,0)→T(1,1)→T(2,2)→T(3,3)→T(4,4)）收敛速度极快：仅需4次加细（17个节点）便已使结果精确到 10⁻¹² 量级，远超变步长梯形法的收敛速度，体现了Richardson外推对收敛阶的显著提升效果。 - Gauss-Legendre求积精度分析 - 不同节点数 n 下Gauss-Legendre公式的计算结果与误差如下表所示： - Gauss节点数 n; - 计算结果; - 绝对误差. - 1; - 1.110720734540; - 1.1072×10⁻¹. - 2; - 0.998472613404; - 1.5274×10⁻³. - 3; - 1.000008121555; - 8.1216×10⁻⁶. - 4; - 0.999999977197; - 2.2803×10⁻⁸. - 5; - 1.000000000040; - 3.9565×10⁻¹¹. - 6; - 1.000000000000; - 4.6740×10⁻¹⁴. - 7; - 1.000000000000; - 2.2204×10⁻¹⁶. - 结果显示，仅用4个Gauss节点即可使误差降至 2.28×10⁻⁸，满足 0.5×10⁻⁶ 的精度要求；用6个节点误差已降至机器精度量级（约10⁻¹⁴）。这是四种方法中所需计算量最小的方法，体现了Gauss型求积公式2n−1阶代数精度的理论优势。 - 收敛曲线对比分析 - 为直观比较四种方法的收敛特性与计算效率，绘制误差随计算量变化的收敛曲线如下图所示： - 图（a）变步长梯形法在双对数坐标下呈现近似直线下降，斜率约为−2，验证了O(h²)的理论收敛阶；图（b）Romberg法误差随加细次数k呈现远超线性的指数级下降；图（c）Gauss-Legendre误差随节点数n增加呈现超几何收敛，下降速度最快；图（d）柱状图直观对比了四种方法达到同一精度（0.5×10⁻⁶）所需的计算量：复合梯形需2049个节点，自适应Simpson需11次函数求值调用，Romberg需17个节点，Gauss-Legendre仅需4个节点，效率差异显著。 2. 结果分析与讨论思考 （1）计算结果分析与比较方法的优缺点 - ①变步长复合梯形求积：算法原理简单、易于编程实现，且误差容易估计和控制，但收敛速度慢（仅二阶），要达到较高精度需要极多的节点，计算效率最低，适用于对精度要求不高或被积函数较为简单的场合。 - ②自适应Simpson求积：通过局部误差控制和自动细分机制，能够在函数变化剧烈的区域自动加密节点，在平缓区域减少计算，兼顾了精度与效率，是一种工程实践中广泛使用的通用方法，但递归实现需要注意递归深度限制以避免无限细分。 - ③Romberg求积：基于Richardson外推思想，在不增加额外函数求值的情况下大幅提高收敛阶数，是复合梯形法的高效改进版本，尤其适合被积函数充分光滑（高阶可导）的情形；若函数光滑性较差，外推效果会打折扣。 - ④Gauss-Legendre求积：在节点数相同的条件下具有最高的代数精度（2n−1阶），是本实验中效率最高的方法，对光滑函数效果尤为突出；但其节点位置和权重需预先计算（非等距分布），若被积函数在某些已知点处需要重复利用函数值（如多个子区间共享节点），则不如复合公式灵活，且不易像自适应方法那样进行局部误差控制。 - 适用场景总结： 当函数较为简单或对编程复杂度有较高要求时可选用变步长梯形或Simpson法；当函数足够光滑、追求高精度且希望减少计算量时，Romberg法和Gauss-Legendre法是更优的选择，其中Gauss法在节点数最少的前提下能达到最高精度，是本实验四种方法中综合效率最优的方案。 - 上机实验中遇到问题及其解决方案 - ①问题：自适应Simpson递归细分时，若被积函数在某些点不光滑或误差限设置过小，可能导致递归深度过大甚至栈溢出。解决方案：在递归函数中引入最大递归深度参数（max_depth），超过该深度后直接返回当前估计值，保证程序的稳健性。 - ②问题：Romberg外推表中4ʲ−1可能在j较大时数值差异极小，存在舍入误差累积的风险。解决方案：通过设置合理的最大加细次数（max_k）并在每一步判断相邻对角元之差是否已小于误差限，及时终止迭代，避免不必要的额外计算和误差累积。 - ③问题：直接调用MATLAB内置的Legendre多项式求根程序较为复杂。解决方案：由于本实验只需1~7阶Gauss-Legendre节点和权重，直接采用教材标准表中的高精度数值（精确到16位有效数字）以保证计算精度，避免重复实现复杂的多项式求根算法。 |

深圳大学学生实验报告用纸

实验结论： 1. 成功实现了变步长复合梯形求积、自适应Simpson求积、Romberg求积与Gauss-Legendre求积四种数值积分算法，四种方法计算所得 ∫₀^(π/2) cos(x) dx 的结果均与解析精确值 1 高度吻合，绝对误差均控制在 0.5×10⁻⁶ 以内，验证了各算法实现的正确性。 2. 四种方法的收敛速度存在显著差异：变步长复合梯形法为二阶收敛，需2048个子区间才能满足精度要求；Romberg法通过Richardson外推大幅提升收敛阶，仅需17个节点；Gauss-Legendre法凭借2n−1阶代数精度优势，仅需4个节点即可满足要求，是四种方法中效率最高的。 3. 自适应Simpson求积体现了局部误差控制思想的优越性，通过递归细分能够自动适应被积函数的局部变化特征，在保证精度的同时有效控制计算量，是兼顾通用性与效率的实用算法。 4. 通过对四种方法计算量与精度的对比分析，深刻理解了不同数值积分方法背后的理论基础（余项估计、Richardson外推、代数精度）对算法效率的决定性影响，明确了在实际工程问题中应根据被积函数的光滑性、精度要求和计算资源等因素合理选择求积方法。 5. 掌握了数值积分实验的完整流程：原理推导→算法设计→程序实现→结果验证→误差分析→方法比较，为后续学习更复杂的数值计算方法（如多维数值积分、奇异积分处理等）打下了扎实的基础。

指导教师批阅意见： 成绩评定： 指导教师签字： 年 月 日

备注：

注：1、报告内的项目或内容设置，可根据实际情况加以调整和补充。

2、教师批改学生实验报告时间应在学生提交实验报告时间后10日内。